Проект П1 — Офисная сеть малого бизнеса (SOHO)

Цель проекта

Построить сеть небольшого офиса на 25 рабочих мест с использованием маршрутизатора Cisco и коммутатора Cisco.

Обеспечить:

- IPv4 адресацию

- IPv6 адресацию

- удаленное управление через SSH

- базовую безопасность устройств

- доступность сетевых ресурсов

| Устройство | Модель |
| --- | --- |
| Router | Cisco 1941 |
| Switch | Cisco 2960 |
| ПК | 25 рабочих станций |

Топология

| Сеть | Маска | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 192.168.10.0/27 | 255.255.255.224 | Пользователи |

IPv6 адресация

Сеть IPv6:

2001:DB8:10::/64

R1:

2001:DB8:10::1/64

PC0:

2001:DB8:10::2/64

PC1:

2001:DB8:10::3/64

Безопасность

Для удаленного управления используется SSH.

Telnet не используется.


Проверка

IPv4 
PC0 -> 192.168.10.1     Успешно

PC1 -> 192.168.10.1     Успешно
IPv6
PC0 -> 2001:DB8:10::1  Успешно

PC1 -> 2001:DB8:10::1  Успешно











Команды диагностики

show ip interface brief

show ipv6 interface brief

show ip route

show ipv6 route

Все интерфейсы находятся в состоянии up/up.

Маршруты IPv4 и IPv6 присутствуют.

Связность подтверждена.


После цели проекта.

Решение

Построена сеть малого офиса на базе маршрутизатора Cisco 1941 и коммутатора Cisco 2960.

Реализованы:

- IPv4 адресация;

- IPv6 адресация;

- удалённое управление по SSH;

- локальная аутентификация администратора;

- базовая защита устройств;

- проверка связности между устройствами.

В Packet Tracer для демонстрации работы сети использованы две рабочие станции. Проектируемая пользовательская подсеть рассчитана на размещение до 25 рабочих мест.